Памятка о пожарной безопасности

Ежегодно в период понижения температуры воздуха фиксируется увеличение количества пожаров, связанных с ненормированным использованием электроприборов и печного оборудования, поэтому следует помнить о правилах пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования и печного оборудования в жилых помещениях.

Нарушение установленного режима топки печи и сжигание большого количества топлива могут привести к пожару. В данном случае кладка и разделка настолько перегреваются, что это может явиться причиной загорания примыкающих к ним деревянных конструкций здания и находящихся рядом сгораемых предметов. Неосторожное обращение с огнем, сушка дров, сгораемых материалов и нарушение других правил пожарной безопасности при эксплуатации печей также приводят к возникновению пожаров и загораний.

При эксплуатации печей:

- Не допускайте эксплуатацию печей с наличием в них трещин и разрушений.

- У топочного отверстия печи к полу должен быть прибит металлический лист размером не менее 50*70 сантиметров.

- Дымоходы печей в местах прохождения через сгораемые перекрытия должны иметь разделку (кирпичную кладку) не менее 38 сантиметров.

- Очистка дымоходов и печей от сажи должна производиться перед началом отопительного сезона и не реже одного раза в три месяца.

- Не складывайте и не ставьте около печей различные горючие материалы, а также не сушите дрова на плитах и печах.

- Не растапливайте печи керосином, бензином и другими легковоспламеняющимися жидкостями.

- Не высыпайте не затушенную золу вблизи сгораемых строений.

- Не оставляйте без присмотра топящиеся печи.

При эксплуатации электрооборудования:

- Если при выключении электроприбора в комнате становится чуть темнее – это признак того, что ваша электрическая сеть перегружена. Частое перегорание предохранителей может говорить о перегрузках сети. В этом случае необходимо вызывать электрика.

При использовании нагревательных приборов учитывайте следующие советы предосторожности:

- если провод или штепсель нагреваются во время работы – немедленно отключите обогреватель и отсоедините от розетки;

- обогреватель должен стоять на несгораемой подставке, ни в коем случае не оставляйте включенным обогреватель без присмотра, тем более на всю ночь;

- часто пожары возникают из-за использования самодельных обогревательных приборов, особенно большой мощности, на которую обычно не рассчитана электросеть дома. Не используйте самодельные электрообогреватели;

- соблюдайте меры предосторожности, чтобы обезопасить своих близких от пожаров.

Действия в случае пожара:

- Сообщите о пожаре по телефону 101 или 112. При сообщении точно укажите адрес пожара, свою фамилию и телефон.

- Организуйте встречу пожарной охраны.